全自动免疫组化仪参数

- 全自动免疫组化，免疫荧光染色仪

- 可处理石蜡切片，冰冻切片，细胞涂片，骨髓片等

- *单机单轮可同时染色48张切片，每日最大处理片量≥144片（8小时）

- 试剂：42种

- *抗原修复与染色模块分体式设计，可批量并行处理切片

- *采用环保脱蜡液试剂，安全无害，并且包含水化及抗原修复功能

- *可调节试剂加样容量（100-1600ul）

- *采用Teflon技术处理加样头，确保加样精度及清洁度

- *唯一获得FDA认证的有一线用药的伴随诊断PDL1平台及试剂。

- 软件自带标准预置的抗原修复及染色程序，允许用户进行复杂的个性化的编程

- 可与医院信息系统LIS连接，实现实时数据共享

- 在线管理及远程监控：具有LAN Seat端口功能，可以组建局域网及城域网，实现任意多台仪器在线管理和远程监控

- *废液收集排放：有毒、无毒废液分开收集排放，减少有毒废液产量，节约实验室成本

- 额外耗材及操作：相比传统手工操作，未增加额外耗材和人工操作

- UPS防断电功能	：配备UPS不间断电源，可防止突然断电对仪器和实验的损害

- 清洗维护：软件主动提醒清洗，自动执行清洗程序，维护简便，无额外清洗维护

- 标签打印系统：标签打印机，打印防潮、耐腐、抗有机溶剂的标签

- 抗原修复方式：采用大容量水浴修复，效果稳定均匀一致，可重复性好

- 抗原修复温度：最高可达100℃，有防止沸腾模式

- 抗原修复质控：温控曲线实时监控，结束后保存完整的温控曲线记录

- 试剂探测系统：抗原修复具备自动探测液面功能及主动预警提示功能

- 加样方式：恒定气流吹排覆盖液体后，可灵活选择试剂滴加区域，使玻片反应环境达到最佳

- 试剂自动识别：全部试剂包括一抗、二抗均能自动识别，无需额外注册编辑

- 试剂质量标准化：全球知名病理学家参与研发一抗，共同制定染色方案后预置于软件中

- 染色过程：染色过程中室温反应，无需加热

- 标签识别：二维码设计，可容纳海量临床病理信息，稳定性及保密性高

- 标签信息溯源：任何时候扫描二维码标签都可对所有信息进行溯源检索

- 自动清洗：仪器软件能定期自动提醒清洗并自动执行清洗程序

- 文件打印系统：具有报告打印功能,并配备标准打印机，可打印实验记录和文件报告