体外振动排痰机技术参数

1、主要构成及操作方式

产品主要由一台主机、二套传动系统和二套动力输出装置（即治疗头）等组成。

*1.1、结构形式：不可分拆的落地柜机推车式。

1.2、显示方式：双路电子液晶显示界面，中文菜单操作。

1.3、输出路数及传动形式：双路输出，轻便传动形式。

*1.4、轻便传动形式：动力头外径尺寸50mm，配备2份5种不同型号的小型叩击头。

1.5、操作方式：按键式的操作方式，操作手柄可360度自由转动。

2、主要技术性能参数

2.1、工作模式：手动模式和自动模式。

2.2、手动模式：定时范围为1min-60min，连续可调，步距1min。

频率范围为10Hz-60Hz，连续可调，步距1Hz。

2.3、自动模式：定时范围为5min、10min、15min、20min；共有P1-P4（轻柔、标准、加强、超强）四种自动程序模式，全自动七段数三起三落起伏叩击振动。

*2.4、传动软轴长度：不短于1.8米，采用进口不锈钢传动软轴，经久耐用。

2.5、电源：AC（220+22）V，（50±1）Hz

*2.6、输入功率：300VA

2.7、即放即停：具有记忆时间和记忆频率功能，可随时（暂停/继续）工作。

3、产品特点

3.1、电机：高品质驱动感应电机书面合同质保十年

3.2、电路设计：实现“减震不减频”，即设定的频率与动力实际输出振动频率保持一致，无衰减，治疗效果显著；使得作用于体表的震颤强度减弱，患者可耐受。

*3.3、产品面世至少8年以上，确保机器稳定可靠，可连续工作24小时以上。

*3.4、采用防电磁干扰装置，不影响监测设备的运行和使用。

微波治疗仪技术参数及配置单

- 工作条件

1.1产品适用于在气温--40℃—+50℃之间，相对湿度90%的环境下运行；

1.2产品可在电流220伏（±10%），50赫兹，室温0-40℃，相对湿度80%的环境下工作，连续工作时间不应少于8小时；

1.3仪器设备的插头采用国际连接件，插接方便，安全可靠；

2、技术规格

2..1工作频率2450MHZ±30MHZ；

2.2输出功率：1-99W，连续可调，数码显示；

2.3功能：具备治疗、理疗两大功能；

2.4理疗：具有正弦波、脉冲波、连续波；

2.5输出控制时间：0-99分，连续可调；

2.6时间分档设置；可预先设置；

2.7辐射器；2.7.1不粘连组织；

2.7.2驻波系数1.5；

2.8微波泄露：0MW/㎝2

2.9微波无用辐射：0MW/㎝2

2.10正常工作温度下漏电流：≤0.5；

2.11保护接地阻抗：0.02；

2.12磁控管：进口磁控管；

2.13控制开关：脚踏开关；

3、产品要求

3.1磁控管：功率强劲稳定不漂移

3.2手术时不粘连组织，不会造成二次出血。

3.3脉冲波+正弦波+三角波，根据不同病症，选择不同波形，，可以穿透皮下组织7公分。

3.4保证在24小时超长时间连续工作状态下，功率不漂移，机身不发烫，使用寿命长。

3.5双CPU系统，安全稳定性高。

3.6仪器不会对病人及医护人员造成影响，不会干扰周边设备的正常运行

3.7 360°万向调节器，无需病人做体位配合。

4、配置及附件

4.1主机                一台

4.2微波输出线          两根

4.3辐射器支架          一个

4.4脚踏开关控制        一个

4.5探头                一套