空气压力治疗仪技术参数

- 4腔便携设计，可悬挂床头。

- 5种治疗模式可选。

- ※高清彩色液晶显示，工作状态一目了然。

- ※实时显示加压部位、压力值、运行模式、间歇时间、压力保持时间等。

- ※有预防模式，适用于防止下肢静脉血栓形成。

- ※有静脉模式，适用于静脉回流不好的病人。

- ※有MLD水肿增强模式，适用于兼有严重水肿病人。

- ※有动脉组合模式，适用于有下肢动脉缺血情况。

- ※有轻柔按摩模式，适用于老年病人及虚弱病人。

- ※治疗模式具有国家发明专利。

- ※每腔压力0~200mmHg单独可调，可设置为零压力跳过伤口或脆弱部位。

- 工作时间5~99分钟可调或连续运行。

- 循环充气间隔时间0~90秒可调。

- 腔室达到设置压力后保持时间0~12秒可调。

- 可配上下肢耐用套筒，套筒有内衬布，方便拆洗，避免交叉感染。

- 可选配足+腿部、足部、小腿部、小腿+大腿套筒，适合手术病人。

- ※主机有实时压力检测及提示功能。

- 超过极限压力，仪器自动放气，保护患者安全。

- 低压、高压、漏气、空充等安全检测，声光报警。

- ※主机自动检测套筒类型。

- 肢体套筒均为医用级TPU材料。

- 肢体套筒均为圆周压力设计。

- 气囊漏气检测报警。