内江市第二人民医院

电梯维保服务招标公告（第二次）

- 一、采购项目情况

1.项目名称：内江市第二人民医院电梯维保服务招标公告（第二次）

2.项目简介：医院现有18台电梯,电梯维保公司需派维修人员全天24小时驻点医院（包括节假日），由我院提供办公地点。

二、资金、服务期限情况

预算金额：9万元/年，服务期限1年。

- 三、采购方式

- 本次采购采用：竞争性磋商（评分细则见附件）。

- 本次采购不接受联合体。

- 四、供应商参加本次采购活动应具备的资格要求

- 1、具有独立承担民事责任的能力（统一社会信用代码的营业执照副本）；

- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（可提供承诺函）；

- 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（可提供承诺函）；

- 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（可提供承诺函）；

- 5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，在维护保养过程中未发生过重大安全责任事故（可提供承诺函）。

- 6、供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录（可提供承诺函）；

- 7、截止至投标截止时间当日，未在“信用中国”、“中国政府采购网”网站等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。若因供应商为事业单位、团体组织、自然人等原因，在“信用中国”、“中国政府采购网”网站等渠道未查询到信息的，视为未被列入失信记录。）（提供证明材料）

- 8、具有特种设备安装维修许可乘客电梯、载货电梯B级或B级以上的资质，且在内江市进行工商登记的电梯维护保养单位或经电梯制造单位书面授权并经内江市质量技术监督局备案的分支机构（提供证明材料）。

五、维保服务要求及内容（实质性要求）

1.服务要求：

1.1医院内驻点服务至少1人；

1.2困人及故障应急维修工作需在15-20分钟内到达现场并处理；

1.3电梯故障所需更换的零部件（除曳引主机、装饰、增加安全部件以外的电梯其它零部件等）易损件3小时内更换并恢复；安全部件及大型机械部件1-5天内更换并恢复；控制系统、主板、变频器1-7天内更换并恢复；

1.4按相关法规要求完成电梯的日常维护保养，保证电梯的正常运行使用，保证出现故障时的及时修复。

2.维保内容：

2.1日常维护保养项目（内容）和要求：电梯维修保养符合《国家制造与安装安全规范》（GB/T 7588-2020）、《电梯维修规范》（GB/T 18775-2002）、及《特种设备安全监察条例》的要求，必须达到或超过特种设备技术安全规范（TSGT5002-2017）《维护保养规则》等国家标准的要求；

2.2通过有计划的检修、保养，保证电梯各部件在良性循环状态下运转，延长各部件的工作寿命，及时更换除曳引主机部件、电梯装饰、规则要求新增设的安全部件外的其它零部件。保证电梯正常安全顺畅运行；

2.3为了使电梯顺利通过市场监督管理局的年度检查，协助市场监督管理局特种设备检验机构实施安全年检，如存在问题须立即整改，以取得电梯使用合格证。维保方须书面通知使用单位并最终协助质检部门和使用单位进行年检。保证电梯每年及时通过年审。

2.4每月对电梯保养2次，供应商制定例行（每十五日）维护计划表（日期、梯号），供应商按照计划日期于工作时间下午13时至24时内（发生不可抗力情况例外）派技术人员对该电梯进行日常例行维护保养。维护保养应符合行业安全运行标准，每次保养完毕后，将有关维护保养或故障处理的《工作记录单》一式贰份，交我方签字确认后各自存档。并配合医院建立电梯管理档案资料：包括技术档案（如原理图、接线图等），维护保养记录，电梯检测资料及其他相关资料。

2.5自配工作所需的工具和设备，保养或维修时须设置安全警示标志。

2.6设立24小时维修热线电话，接到电梯困人故障或非困人故障报告后，维修人员需在15-20分钟内到达现场（无驻点维修人员需在30分钟内到达现场）。如不按规定时间到达现场造成的一切后果由维保单位承担。维保单位需记录电梯的运行状态、故障次数、修理次数等重要数据，为保养电梯建立运行档案。技术人员通过对数据的分析，全面了解电梯的运行情况，制定维护保养方案。

2.7如本项目遇有重大接待任务、会议等情况，维保单位应提前对电梯进行安全检查，必要时加派维保人员到现场配合，免费提供全程监护服务。

2.8维护保养的周期应根据电梯使用情况、工作环境而定，但只可增加，不能减少。

2.9维保单位承担所维修电梯发生的非人为因素引起的一切事故责任。

2.10 维保单位应当对电梯维修做出相应的维修应急预案（预案需含解困、急修、备件、响应时间等相关内容）；

2.11若发生下列情况，结算时扣除全部设备维保服务费的5%（每发生一次扣除5%）：

⑴未完成日常保养任务；

⑵电梯故障，未按要求的时间内到达现场；

⑶电梯非正常运行或因故障连续停止运行1天以上。

六、报名资料

1、营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件（三证合一的只需要提供具有社会统一信用代码的营业执照复印件）；

2、法定代表人身份证复印件或法定代表人授权委托书（被委托人身份证原件、复印件，法定代表人身份证复印件）。

- 注：以上材料各提供壹份，复印件须加盖公司鲜章。所有资料密封完整，未按要求提供完整材料或复印件未加盖公司公章的视为报名不合格，报名单位须对提供的材料真实性负责，若有隐瞒造假行为的，将取消其资格。

- 七、响应文件的递交

（一）递交响应文件截止时间：2022年8月30日09:00（北京时间）

（二）递交响应文件地点：内江市第二人民医院总务科办公室

（三）报名截止时间：2022年8月30日09:00（北京时间）

响应文件必须在响应截止时间前送达，逾期送达的响应文件不予接收。本次采购不接受邮寄的响应文件。

八、开标时间及地点

（一）开标时间：2022年8月30日09：00（北京时间）

（二）开标地点：内江市第二人民医院总务科办公室

- 九、联系方式

采购人：内江市第二人民医院

通讯地址：内江市东兴区新江路 470 号

联系人：张老师

联系电话：0832-2380205

内江市第二人民医院

2022年8月22日

附件：

电梯维保竞选评分细则

| 序号 | 评分 项目 | 单项分值 | 评分内容 | 评审因素 （单项得分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 10分 | 以满足竞选文件要求且竞选价格最低的竞选报价为基准价，竞选报价分值=（基准价÷竞选报价）×10（保留两位小数） | 共同评审 因素 |
| 2 | 维保维护服务的实施方案 | 36分 | 供应商针对本项目提供项目服务方案，其服务方案中包含但不限于电梯常规检查措施，检查频率，清洁频率，备品备件准备情况，技术故障处理措施，特殊情况应急措施等，以上内容每项4分，全部具有的得24分。内容明确合理，满足采购人核心诉求，切合项目实际、操作性强的每项加2分，最多加12分。 | 技术类评分因素 |
| 3 | 履约保障措施 | 22分 | 1、在内江市设置固定维修办公点：设有24小时固定服务电话2分;设有移动电话的应急响应服务电话2分；设有24小时服务投诉电话2分；此项最高6分。 2、人员配备10分：驻点维保人员配备优于竞选要求的得10分；符合竞选要求的得5分；少于竞选要求的得0分；此项最高10分。 3、紧急服务响应时间优于竞选要求的得6分，符合竞选要求的得4分；不符的得0分；此项最高6分。 | 技术类评分因素 |
| 4 | 履约能力 | 18分 | 1、根据供应商提供类似公共场所的项目业绩（2021年至今）进行评定，每提供一个类似项目业绩得1分，最多得6分； 2、供应商获“质量服务诚信单位AAA证书”得2分； 3、供应商获“重合同守合同信用AAA证书”得2分； 4、供应商获“企业信用等级AAA证书”得2分； 5、供应商获“企业资信等级AAA证书”得2分； 6、供应商获“诚信经营示范单位AAA证书”得2分； 7、供应商获“重质量守信用单位AAA证书”得2分。 注：提供合同或者成交通知书复印件、证书复印件盖章 | 共同评审 因素 |
| 5 | 应急预案 | 12分 | 针对竞选项目的应急保障需要，建立完善的应急服务预案，有明确的应急措施，困人后保证在竞选规定时间内到达现场施救，电梯故障及时处理问题，高于竞选项目实际需求，得12分；完全满足竞选项目实际需求，得8分；优于竞选项目，每项加1分，最高加4分。 | 技术类评分因素 |
| 6 | 竞选文件制作规范 | 2分 | 竞选文件制作规范、编制完整、格式规范、内容清晰、装订整齐等没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 | 共同评分 因素 |
| 备注 |  | 评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。 |  |  |