内江市第二人民医院

智能道闸系统升级改造项目采购公告

- 一、采购项目情况

1.项目名称：内江市第二人民医院智能道闸系统升级改造项目

2.项目简介：在指定地点安装医院智能道闸系统，包括直杆变频无刷道闸机、雷达控制器、地感控制器、车牌识别软件、高清车牌识别一体机等。

- 二、资金情况

预算金额为8.7万元。

- 三、采购方式

- 本次采购采用：竞争性磋商。

- 本次采购不接受联合体。

- 四、供应商参加本次采购活动应具备的资格要求

（一）应具备下列规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉（可提供承诺函原件）；

3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（可提供承诺函原件）；

（二）根据采购项目提出的特殊条件（如有）

五、报名资料

1、营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件（三证合一的只需要提供具有社会统一信用代码的营业执照复印件）；

2、法定代表人身份证复印件或法定代表人授权委托书（被委托人身份证原件、复印件，法定代表人身份证复印件）。

- 注：以上材料各提供壹份，复印件须加盖公司鲜章且密封完整。未按要求提供完整材料或复印件未加盖公司公章的视为报名不合格，报名单位须对提供的材料真实性负责，若有隐瞒造假行为的，将取消其资格。

- 六、响应文件的递交

（一）递交响应文件截止时间：2023年7月7日09:00（北京时间）

（二）递交响应文件地点：内江市第二人民医院总务科办公室

响应文件必须在响应截止时间前送达，且密封完整，逾期送达或密封不完整的响应文件不予接收。本次采购不接受邮寄的响应文件。

七、开标时间及地点

（一）开标时间：2023年7月7日09：30（北京时间）

（二）开标地点：内江市第二人民医院总务科办公室

- 八、联系方式

采购人：内江市第二人民医院

通讯地址：内江市东兴区新江路 470 号

联系人：张老师

联系电话：0832-2380205

内江市第二人民医院

2023年6月30日

附件1：技术参数要求

| 序号 | 商品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直杆变频无刷道闸机 | 1 .杆子升杆到位亮红灯、杆子落杆到位亮绿灯，车辆驾驶信号指示更加准确； 2.机身采用金色高温烤漆工艺 3.24V直流变频道闸，速度可调，起杆落杆速度可根据杆长随意调节，可达到抬杆快落杆慢、落地平稳； 4.大功率150W/140W电机、大尺寸机芯、机芯做结构工扎实； 5.24V直流变频供电，功耗低，能够胜任高强度连续不间断运行，杜绝传统电机频繁使用造成电机过热保护而导致闸机停止运作； 6.直流变频24V为国际安全电压，保护人身安全； 7.多级减速，大变速比150:1； 8.涡轮蜗杆机芯结构，杆子自锁能力强； 9.无需限位开关闸杆起落全行程采用数字化控制,避免机械限位调节的繁琐。 10.独特的防砸功能，完全通过数字化监测，闸杆力度和反应时间可调节，整个过程无需增加任何辅助设备。 | 台 | 3 |
| 2 | 雷达控制器 | 1.行车方向判别； 2. 具有蓝牙调试助手功能，蓝牙功能＋调试小程序简化杆起落学习实现一键“傻瓜式”调试，目标信息实时显示通过小程序界面实时显示雷达检测到的目标信息，更清晰直观； 3.具有人车区分识别功能； 4.支持小程序在线版本升级； 5.工作频率：77-81GHz 6.垂直方向波束：20° 7.水平方向波束：120° 8.检测距离范围：0.1m至7m（可调） 9. 响应时间：75ms 10.信号输出：地感和公共（信号开关量） 11.输入电压12V 12.车辆检测概率：>99.99% 13. 行人检测概率：>99% 14.尺寸大小：120mm×90mm×26mm 15.重量：245g 16.防水等级：IP67 17.电压：DC 9-36V（标准12V） 18.功耗：0.72W 19.温度范围：-40℃ -- +85℃ 20.平均无故障时间(MTBF)大于24000小时 | 台 | 4 |
| 3 | 地感控制器 | 1.为道闸机提供自动关闭及防砸车信号 | 套 | 3 |
| 4 | 地感线圈 | 1.配合地感控制器使用耐高低温专用地感线 | 套 | 3 |
| 5 | 车牌识别软件.加密狗 | 1.★多 样 化 电 子 支 付 功 能；支持微信/支付宝及可扩展三方支付渠道银联等各平台对接，小程序开发，成熟运用上万案例！自助停车更简单 支持无牌车主直接扫码入场、出场扫码直接缴费，有牌车出场自助扫码极速 ；获取订单详情，免输车牌直接缴费放行； 2.支持场内提前付费出口在系统设定的时间范围内 自动放行 3.支持一位多车功能、支持场内换车功能 4.支持库中库分开计费、支持授权车辆通行车道、支持 临时车在限定时间范围内进场 5.支持云平台统一管理 6.支持手机端远程管理，支持电脑网页远程管理设置停 车场需启用的功能、修改各种计费规则、注册车辆信 息、支持月租车辆信息导入，支持车主登记功能，支 持月租车到期后自动转临停车辆计费 - 支持业主手机自主续费、支持多商户减免对账，支持外部临时车计费、支持大套小停车场管理，支持内部临时车单独计费 - 支持预充值车辆单独计费；支持集团统一管理 8.★综合数据平台展示运营数据，实时直观显示动态车联进出以及缴费数据 | 套 | 2 |
| 6 | 高清车牌识别一体机 | 1.300万高清像素，虚拟地感，识别率：99.9%以上； 2.识别多样化，可支持多种类型车牌识别，包括：民用车牌，警用车牌，各式军用车牌，各式武警车牌，新能源车牌，藏牌，粤港及粤澳两地牌，同时识别车牌颜色； 3.支持内置白名单管理，支持临时卡脱机收费功能，相机可单独控制道闸，可对白名单车辆自动放行； 4.标配：DC12V供电，定焦镜头； 5.图像传感器：1/2.7"CMOS； 6.最大分辨率：2304（H）*1296（V）； 7.ISP：支持VZ智能ISP，场景自适应； 8.自动白平衡，强光压制，自动根据光线强弱还原高清成像； 9.网络接口：1路10/100Mbps自适应RJ45口；其他接口：IO输出2路，IO输入2路，RS485为2路； 10.TF卡槽：1路TF卡槽，最大支持128G容量； 11.支持超管动态图像优化，车牌动态调整图像参数。 12.内置4颗LED灯，可调亮度（每颗最高功耗1W） 13.一体机功耗≤15W，运行温度：-20℃—70℃ 14.相对湿度 10%～90%，无结露 15.电源电压 AC 220V 50Hz 16.语音 可播报停车费、车牌号码、临时车停车时长、系统各种操作提示，开机·欢迎提示等内容。 17.通讯方式 TCP/IP 18.识别车牌类型 普通蓝牌、黑牌、黄牌、双层黄牌、警车车牌、新式武警车牌、使馆车牌、港澳进出大陆车牌、新能源车牌。 19. 输出结果：车辆特征图像、车辆图像、牌照号码、颜色、通过时间。 20.高清H.264、MJpeg输出，支持输出JPEG格式抓图； 21.支持线圈、视频、485、网络等触发方式；支持智能自动、手动调节白平衡； 22.手动调光，基于图像的灯光控制，基于车牌亮度的曝光控制。 23.支持连续视频采集与抓拍同时具备的工作模式，并且两种模式的成像参数独立控制； 24.支持OSD信息叠加； 25.具有即时上报工作状态功能，包括：工作状态、客户端连接状态等; 26.支持网络自动连接、即插即用。 27.提供一个10M/100M兼容的以太网端口； 28.具备WEB服务器功能，可以通过浏览器访问； 29.支持TCP/IP协议等多种网络协议，可以通过应用软件或web浏览器设置参数、查看设备状态、可通过网络报警。 30.★支持微信、支付宝扫码支付； 31.★支持无感支付自动扣费、高效快速离场； 32.可通过云停车平台远程管理停车场，实现停车场的无人化管理； 33.可发放优惠券以供车主购物消费后停车费用得到减免； 34.支持车牌类型丰富； 35.★支持纯云（无电脑）收费管理； 36.双补光灯，共16颗LED超强灯珠； 37.★支持同一服务器不同车场接入独立LED显示牌，显示剩余车位 | 台 | 7 |
| 7 | 辅材 | 1.网线，控制线，电源线，水晶头等安装所需辅助材料 | 项 | 1 |
| 8 | LED指示牌 | 1.户外双色P10LED显示车位牌 2.需要对接车场软件并实时更新 | 套 | 3 |
| 9 | 水泥河沙 | 破路恢复需要材料 | 项 | 1 |
| 10 | 交换机 | 1.8个10/100/1000M自适应RJ45端口 2.所有端口均具备线速转发能力 3.支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）功能 4.支持MAC地址自学习；支持全双工工作模式 | 台 | 3 |
| 11 | 安装及调试 | 1.设备安装及线路铺设 | 项 | 1 |

附件2：评分表

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% | 30分 | 满足磋商文件要求且最终报价价格最低的报价为基准价，其价格分为满分。其它供应商的价格统一按照下列公式计算：报价得分=（基准价/最终报价报价）×30%×100 注：最后结果保留二位小数，第三位四舍五入。 |  |
| 2 | 技术参数要求46% | 46分 | - 响应文件完全符合采购文件“技术参数要求”的得46分，响应文件与采购文件“第五章 三、技术参数要求”中的要求有负偏离的，按以下方式计算得分： 1.一般条款得分=（供应商满足一般条款的数量÷一般条款的总数量）×16分； 2.“★”条款得分=（供应商满足“★”条款的数量÷“★”条款的总数量）×30分； 3.供应商此项得分=一般条款得分+“★”条款得分。 - 注：本项所述的条款数量按以下原则计算： （1）无子项的条款：以每项条款为1项进行计算；（2）有子项的条款：以最末级的子项为1项进行计算。 | 1、供应商需对“第五章 三、技术参数要求”中不要求提供证明材料的进行响应，不响应或不满足的视为负偏离。 2、供应商需对“第五章 三、技术参数要求”中带“★”的条款提供有效的证明材料予以佐证，不提供或不满足的视为负偏离。 |
| 3 | 实施方案24% | 24分 | 根据供应商提供项目实施方案：①质量控制方案（质量管理体系、质量保障控制措施）②培训方案（培训时间、培训人员、培训内容）③售后服务方案（响应时间、售后人员、服务内容）④应急保障方案(因设备无法立即修复的应急措施)等内容进行综合评分：上述4个方案每有一项得6分，每项内容有不足得扣3分，扣完为止。 注：不足是指：项目名称、实施地点、 实施要求等描述错误，或内容非专门针对本项目、不适用于本项目、缺少关键节点、缺少关键说明、前后矛盾、有原则性错误、涉及的规范及标准错误、不可能实现等任意一种情形。 |  |