- 软件部分

- 护理通讯信息系统软件

- （1）数据接口服务器平台

- 支持与Oracle、SQLServer、Sybase、DB2、Cache等大型数据库和第三方数据接口对接，提供中间表、触发器、消息机制、WebService等多种连接方式。负责监听各护理单元工作状态，并提供多种调试和查询分析工具，能够与医院在用的His系统对接和数据交换。

- （2）护理通讯信息管理平台

- 基于B/S架构，支持床位和房间一览表管理与显示，支持住院人数、护理级别人数统计和关键字搜索，可完成入院登记、出院、换床、二维码扫描等日常业务。提供床头、门口、信息看板等图形用户界面的在线编辑工具，支持日常呼叫护理记录查询、导出，具有完善的医护人员排班、病区公告信息、护理标识预警颜色等管理功能。

- （3）呼叫数据统计分析平台

- 基于B/S架构，通过账号可登录到系统WEB页面查看自己科室或全院的呼叫数据统计分析，如“房间对比图”、“呼叫日线图”、“分时曲线图”、“呼叫量对比图”、“呼叫响应对比图”、“入住统计图”等一系列图表。

- （4）护理信息公共发布平台

- 通过护士站液晶电视，可显示床位一览表和实时呼叫信息，也可显示护理工作一览表，包括病区当日患者流动、住院人数、病危病重、手术安排、值班医生、要事留言等信息。

- 二、硬件部分

- 1.信息交互管理主机

- （1）主机具有RJ45网络接口，通过标准TCP/IP协议与机房服务器进行数据通信，获取HIS系统中病房科室数据信息。

- （2）主机高带宽两线制总线接口，接口可连接床头分机、门口分机、卫生间分机等设备，总线接口带载能力不小于200W。

- （3）支持连接显示屏、点阵屏设备，进行显示呼叫信息及宣传用语的显示。

- （4）支持扩展医护主机、通用电话机、值班室分机等设备。

- （5）支持扩展门禁分机，系统集成病区门口门禁电磁锁控制功能。

- （6）支持扩展标准CAN、485等通讯外设，提供RS232接口。

- （7）具有振铃输出接口，可用于系统振铃音频信号输出，用于外接功放音响。

- （8）主机内嵌WEB服务，具有网页登陆配置功能，方便安装时调试与配置。

- （9）具有防雷击、防浪涌、短路保护、接地保护、过载保护等多重保护电路系统。

- 2.IP网络医护主机

- （1）屏幕尺寸≥10英寸 ,屏幕分辨率不低于1024*600。

- （2）采用LED灯指示呼叫患者的护理级别（不少于25种颜色），护理级别颜色可以系统配置。

- （3）手柄采用磁铁吸附式设计，既满足可靠性要求，又方便日常清洁擦拭。

- （4）可显示并语音播放呼叫病房号和病床号，播报次数可调，支持循环播报、间隔播报两种播报方式。

- （5）可向某一病人终端或值班终端发起语音呼叫，进行双向对讲操作。

- （6）支持独立广播功能，可通过屏幕选择任意床位进行话筒广播功能，方便进行各种宣教操作。

- （7）可显示床位一览表，并具有标准模式与精简模式两种显示模式。精简模式可以同时显示更多的床位数，而标准模式可以直观展现更多的信息内容。

- （8）支持呼叫对讲、呼叫显示、呼叫未处理提醒与一键清除等功能。

- （9）自动调节系统通话音量，提供≥4个时段，每个时间段时间可灵活可调。

- （10）支持门禁分机可视对讲功能，并可对门禁电磁锁开关进行控制，方便系统对病区门禁集中管理。

- （11）具有线路检测、故障报警、故障巡检、工作日志记录功能。

- （12）设备支持在线升级功能，可通过服务器进行程序升级。

- 3.门口分机

- （1）屏幕尺寸≥10英寸，屏幕分辨率不低于1024*600。

- （2）采用不少于25色门灯提示本房间的护理级别，呼叫时常亮，护士进入闪烁。

- （3）可显示病房号、床位号、患者名、责任护士、责任医生、医护照片、医院介绍、科室介绍等信息。

- （4）支持通过护理键进行护士进入、护士离开操作。

- （5）支持护士定位，可提示和记录护士所在病房号。

- （6）支持显示呼叫消息、呼叫清除、增援呼叫等。

- （7）支持智能门口刷卡，实现护士定位和记录。

- （8）根据系统设置的护理等级信息即患者护理级别，呼叫时门口分机灯显示相应颜色。

- （9）信息界面文字过多时支持滚动显示，可以实现大量文本上移或左移显示。

- （10）展示界面可根据呼叫床位对相应的块闪烁显示，文字和背景可以指定显示颜色。

- （11）支持调整分机信息界面的样式和内容，可同时展示≥5张及以上信息界面，可手动切换查看，支持设置正常待机默认界面。

- （12）分机设备程序、素材支持在线升级，可由系统后台统一进行功能升级。

- 4.床头分机

- （1）屏幕尺寸≥7英寸，屏幕分辨率不低于800*480。

- （2）屏幕亮屏时间可由系统后台统一设定，避免影响病患夜间休息，黑屏时可通过触摸屏幕点亮屏幕。

- （3）可实现与护士站主机的双向呼叫及对讲。

- （4）支持护理呼叫、增援呼叫、呼叫清除等功能。

- （5）支持护士定位，可提示和记录护士所在病房号。

- （6）支持新短消息、呼叫存储等语音及弹窗提醒。

- （7）支持对病人姓名、年龄、护理等级、护理标识、科室介绍、医院介绍等信息的显示。

- （8）病人信息界面文字过多时可以滚动显示，可以实现大量文本上移或左移显示。

- （9）病人信息界面可根据文本内容提供块闪烁显示，文字和背景可以指定显示颜色。

- （10）病人信息界面支持同时展示多张图片,用来展示医护头像、护理标识等。

- （11）床头分机内部菜单指向的表格可以定制样式，菜单内容支持≥10万汉字，每个表格可以保存≥5000条记录，可以实现快速翻页和查看。

- （12）支持在线调整病人信息界面的样式和内容，最多可以同时展示≥5张病人信息界面，可手动切换查看，支持设置正常待机默认界面。

- （13）分机设备程序、素材支持在线升级，可由系统后台统一进行功能升级。

- 5.卫生间分机

- （1）超大红色显著紧急呼叫按钮及拉绳设计，更便于患者在紧急情况进行操作。

- （2）呼叫时有明显的声光报警提示，并在病区中有广播提示，便于医护人员快速响应。

- （3）专用的取消按键，便于及时清除误操作。

- （4）防尘、防水工艺设计，适合卫生间、淋浴间等潮湿环境使用。

- 6.走廊显示屏

- （1）支持双面Φ3.75单红色点阵，可显示2行*8个汉字。

- （2）呼叫时循环显示护理级别、房间号和床位号。

- （3）待机时滚动显示日期、时间、护士位置、温馨提示等内容。

- 7.值班室分机

- （1）屏幕尺寸 ≥3.5英寸，屏幕分辨率不低于 320*240。

- （2）能够接收到分机呼叫、增援请求，并支持与床头分机进行对讲。

- （3）支持与护士站医护主机进行呼叫对讲。

- （4）支持未处理呼叫进行清除操作。

- （5）支持对全病区进行广播功能。

- （6）呼叫过滤支持对按分机类型对呼叫信息进行接听屏蔽设置。

- 8.网络多媒体控制器

- （1）支持不低于 1080P分辨率输出。

- （2）采用不低于4核1.8GHz处理器，搭配2G内存与16G存储配置。

- （3）网络接口 RJ45，支持100/1000M自适应。

- （4）支持输出接口 HDMI*1，φ3.5标准音频接口*1。

- （5）金属机身，支持红外遥控。

- （6）网络多媒体控制器的模板化界面，可根据医院各个护理单元不同的需求定制显示界面，充分满足不同科室的差异化需求。

- （7）支持通过液晶电视可以对科室状态进行数据进行统计并展示，如住院人数、病重人数、各护理级别人数、空床数。

- （8）支持通过液晶电视可以对需要特别关注的床位进行展示，如今日入院床位、今日出院床位、今日手术床位、明日手术床位、今日换床床位等。

- （9）支持通过液晶电视可以显示电子床位一览表信息，将床位信息情况更加直观，实时的展示。

- 9.服务器

- （1）CPU：主频1.7GHz及以上，六核及以上（英特尔至强同牌处理器）。

- （2）内存：16G及以上，DDR4 2400M及其以上。

- （3）硬盘：2个500G硬盘及其以上, 7200转及其以上(必要时使用双硬盘做RAID镜像) ，至少两个分区（一个系统分区，一个非系统分区）。

- （4）显卡：无特殊要求。

- （5）USB：2.0接口≥2个，3.0接口≥2个。

- （6）操作系统：支持WINDOWS SERVER 2012 R2 简体中文版。

- （7）运行平台：支持.NET Framework 4.5，SQL SERVER 2008/2012 R2， IIS 8.5。